Глава Горьковского городского поселения Горьковского

муниципального района Омской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2019 г.                                                                                       № 21

р.п. Горьковское

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области (2019-2022 годы) |  |
| --- | --- |

В соответствии Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федерального закона от 30.12.2004г. №2010-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказом Минрегионразвития РФ от 06.05.2011г. №204 «О  разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», на основании Устава Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области, постановляю:

1. Утвердить Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области (2019-2022 годы) (прилагается).

2.  Разместить настоящее постановление на  официальном сайте в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Горьковского

городского поселения                                                                     Ю.А. Копчак

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (2019-2022 ГОДЫ)

р.п. Горьковское

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРЬКОВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (2019-2022 ГОДЫ)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области (2019-2022 годы) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 г. №2010-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказ Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 г.№204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района. |
| Разработчик программы | Администрация Горьковского муниципального района. |
| Основные цели и задачи программы | 1. Цель Программы - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. 2. Основные задачи Программы: - инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры района; - планирование развития систем коммунальной инфраструктуры района наиболее экономичным образом; - комплексная модернизация и реконструкция существующей системы; - совершенствование и дальнейшее развитие инфраструктуры муниципального района; - формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры района; - повышение надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в муниципальном районе; - формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении/повышении качества предоставления услуг и устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры района; - обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; - координация действий поставщиков услуг; - развитие конкурентных отношений; - обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок. |
| Основные целевые индикаторы | Основные индикаторы: - снижение уровня износа систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения); - количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |
| Сроки этапы реализации | 2019-2022 годы. Этапы реализации Программы не выделяются. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования составляет 109617 тыс.рублей, в том числе: - в 2019 году – 3090 тыс. рублей; - в 2020 году – 42527 тыс. рублей; - в 2021 году – 9000 тыс. рублей; - в 2022 году – 55000 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 12326,85 тыс. рублей, в том числе: - в 2019 году – 7250,5 тыс. рублей; - в 2020 году – 2126,35 тыс. рублей; - в 2021 году – 450 тыс. рублей; - в 2022 году – 2500 тыс. рублей Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных средств. |
| Основные ожидаемые конечные результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды Развитие электрических сетей: - Обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры сельского поселения; - Обеспечение электрической энергией объектов нового строительства; Развитие теплоснабжения: - Повышение надежности и качества теплоснабжения; - Обеспечение подключения при строительстве новых жилых домов к газопроводам; - Улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных; Развитие водоснабжения: - Повышение надежности водоснабжения; - Повышение экологической безопасности; - Соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПин-100%; - Снижение уровня потерь воды до 15%; Утилизация твердых бытовых отходов: -Улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; - Стабилизация образования бытовых и промышленных отходов на территории сельского поселения; -Улучшение экологического состояния Горьковского городского поселения; - Обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов. |

- 1. ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы является обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей услуг. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Принципы формирования Программы:

Комплексность - формирование программы в увязке с различными муниципальными целевыми программами,

Системность - рассмотрение программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга,

Направленность на достижение целей, предусмотренных программой.

Программа определяет основные направления развития систем энергоресурсосбережения, коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2022 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

- Краткая характеристика Горьковского городского поселения

Рабочий посёлок Горьковское является центром муниципального образования Горьковское. Он расположен в южной части городского поселения. Кроме самого поселка в городское поселение входит д. Соснино. Она расположена в 6 км к северо-востоку от р.п. Горьковское. Общая площадь Горьковского городского поселения (включая д. Соснино) составляет 829,19 га. Протяженность улиц в Горьковском городском поселении составляет 40,5 км. Численность населения зарегистрированного на территории сельского поселения по состоянию на 01.01.2018г. составляет 5752 чел. Расстояние до областного центра - 92 км. до ближайшей железнодорожной станции 40 км. Существующая застройка поселения достаточно многообразна. В настоящее время в поселении ведется реконструкция общественный зданий и сооружений.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области развития систем коммунальной инфраструктуры Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района.

2.1 Система электроснабжения

Электроснабжение Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района осуществляется организацией Восточные электрические сети ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» Горьковский РЭС. Основной потребитель электроэнергии – Горьковский муниципальный район.

Система электроснабжения Горьковского района состоит из понижающей подстанции 110/35/10 кВ «Горьковская», питающиеся по воздушным линиям электропередачи 110 кВ.

Потребители РЭС – жилые дома, объекты соцкультбыта поселения.

По действующим сетям обеспечивается связь между ПС и потребителями на КТП. Максимальная загрузка (за последние 5 лет) по результатам замеров:

3.823 МВт.

2.2 Система теплоснабжения

В систему жилищно-коммунального комплекса поселения на конец 2018 года входят 7 котельных, обеспечивающих теплом объекты соцкультбыта, а также жилищный фонд. Протяженность тепловых сетей 8,205 км. Средний процент износа тепловых сетей составляет 65%.

Все котельные работают на природном газе.

Немаловажной задачей является децентрализация систем отопления - переход на мини-котельные, подключение жилого сектора на индивидуальные котлы, работающие на газе. Это позволит сократить расходы на обслуживание многокилометровых трасс, транспортировку и закупку дорогостоящего топлива.

Достижение поставленных целей возможно при реализации мероприятий на тепловых сетях и теплоисточниках. Реализация мероприятий позволит снизить процент износа тепловых сетей и оборудования за 5 лет на 30%, снизить уровень аварийности на тепловых сетях.

Модернизация оборудования котельных позволит внедрить энергосберегающие технологии с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.

Реализация предусмотренных программой мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения позволит существенно повысить надежность теплоснабжения потребителей, увеличить срок эксплуатации трубопроводов, соответственно, снизить затраты на их эксплуатацию, улучшить экологическую обстановку в Горьковском городском поселения и даст возможность подключить дополнительно к системе теплоснабжения объекты нового строительства.

2.3 Система газоснабжения

Основным  источником  газоснабжения  Горьковского муниципального района служит  межпоселковый  газопровод ГРС   «Калачинская»   производительностью 4425 м. куб/час,  протяженностью 39,6 км.

В Горьковском городском поселении на природный газ переведены все котельные, которые отапливают ведомственный жилищный фонд, ведётся подключение частного сектора к газу.

В целом в р.п. Горьковское потребителями природного газа являются -  1481 абонент. Протяженность газовых сетей  в р.п. Горьковское на конец 2018 года составляет 55,8 км.

2.4. Система водоснабжения

Хозяйственное водоснабжение р.п. Горьковское осуществляется из озера посредством поверхностного водозабора.

На площадке водозаборных сооружений в р.п. Горьковское установлены следующие водоочистные сооружения: три установки «Струя-100», одна установка «Струя-400». Общая производительность установок типа «Струя» составляет 700 м3 в сутки. В 2013-2014 годах была установлена контейнерная станция водоподготовки «АкваСОВ-50» Производительность станции составляет 1000 м3 в сутки.

Схема водоснабжения по городскому поселению:

Все сети и сооружения системы водоснабжения принадлежат на праве собственности Администрации Горьковского городского поселения Омской области.

На территории Горьковского городского поселения одна эксплуатационная зона, обслуживаемая организацией 
МП «Водоканал».

Общий годовой объем подачи воды составляет 234,53 тыс. м3/год. Объем потерь в водопроводных сетях составляет 11,17 тыс. м3/год, что в среднем составляет 5% от объема подачи. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 17,6 км.

К основным проблемам водоснабжения в Горьковском городском поселении, в частности, относятся:

- отсутствие подачи воды питьевого качества централизованным водопроводом р.п. Горьковское;

- децентрализованная система водоснабжения в д. Соснино;

- высокая доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- износ капитальных водопроводных сооружений;

- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды при транспортировки до потребителей;

- заиливание котлованов;

- нехватка воды в периоды максимального потребления;

- требуется аккредитация местной лаборатории на проведение химико-бактериологических анализов воды;

- сброс промывных вод на рельеф местности оказывает негативное влияние на природную среду;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- отсутствие значительных муниципальных и частных инвестиций в процесс модернизации и развития хозяйства водоснабжения.

Для нормального функционирования систем жизнеобеспечения необходимо провести мероприятия по строительству новых и реконструкции старых участков водонапорных сетей Горьковского городского поселения, и установка и замена противопожарных гидрантов, запорно-регулирующей арматуры и водоразборных колонок, строительство дополнительной водопроводной насосной станции, повышающей давление в сети в р.п. Горьковское.

2.5. Система водоотведения

На всей территории индивидуальной и малоэтажной жилой застройки Горьковского городского поселения система водоотведения децентрализованная. Население в основном проживает с уличными туалетами (надворные постройки). Действует выгребная система канализации с вывозом нечистот ассенизирующими машинами на полигон жидких отходов.

Ежедневно вывоз жидких бытовых отходов осуществляют четыре единицы специального транспорта, 1988-1996 года выпуска. Место сброса удалено от населенного пункта на 5 км. В настоящее время в поселке имеется один закрытый ливневой коллектор по ул. Маяковского с выпуском сточных вод в болото Евсино.

Очистные сооружения на территории Горьковского городского поселения отсутствуют.

Для достижения эффективности социально-экономического развития Горьковского городского поселения необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- строительство локальных очистных сооружений;

- строительство канализационных насосных станций;

- строительство сетей водоотведения;

- устройство выгребных ям в поселении.

2.6 Утилизация твердых бытовых отходов

В Горьковском городском поселении твердые бытовые отходы (ТБО) размещаются на свалках.

Отходы районного центра вывозятся на свалку за р.п. Горьковское, находящуюся в 5 км от районного центра.

Одной из основных проблем функционирования свалок являются воздействие следующих факторов: выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание свалок, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид.

Реализация указанных мероприятий по свалкам позволит навести порядок в обращении с отходами и улучшит воздействие на окружающую среду.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района, выполняющего средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции, и обеспечивающего тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность развития района и создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления граждан.

Утилизация твердых бытовых отходов предусматривается на существующих местах (свалках), специально для этого предусмотренных, поэтому мероприятий по модернизации и новому строительству объектов, используемых для утилизации ТБО, в программе не предусмотрено.

На территории городского поселения планируется создание 27 площадок для сбора ТБО.

- 2.7 Стимулирование энергоресурсосбережения

Некоторые проблемы энергосбережения в Горьковском городском поселении Горьковского муниципального района остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- высокая энергоемкость сферы жилищно-коммунальных услуг;

- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, несбалансированность фактического наличия и потребности в мощностях электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;

- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству тепловой энергии, значительные потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;

- слабая мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий;

- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов и воды.

Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий со стороны органов государственной власти Омской области и органов местного самоуправления Горьковского муниципального района Омской области, предприятий и организаций, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области, в том числе за счет повышения роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.

Программа направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного Энергоснабжения потребителей Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области. Реализация мероприятий Программы позволит также уменьшить негативное экологическое воздействие топливно-энергетических объектов на окружающую среду.

Целью Программы является сокращение энергоемкости не менее чем на 3% в год и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики поселения, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для достижения указанной цели в 2019-2022 годах необходимо решить следующие задачи:

- снизить удельный расход топлива при выработке тепловой энергии за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов;

- сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче;

- обеспечить оптимизацию топливно-энергетического баланса Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области за счет газификации;

- популяризовать идеи энергосбережения среди населения.

- 2.8 Тарифная политика

Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в предстоящий период будут расти в пределах инфляции и предельных утвержденных индексов.

В соответствии с п. 2 части 4 ст. 4 Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" товары и услуги организаций коммунального комплекса признаются доступными при соблюдении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей, установленной Региональной энергетической комиссией Омской области в порядке, предусмотренным законодательством.

Система критериев, используемых для определения доступности, приведена в таблице:

| N п/п | Наименование критерия доступности | Условие доступности |
| --- | --- | --- |
|  | физическая доступность |  |
| 1 | коэффициент обеспечения текущей потребности в товарах (услугах) организаций-потребителей | более 0,9 |
| 2 | коэффициент обеспечения текущей потребности в товарах (услугах) населения | более 0,9 |
| 3 | коэффициент покрытия прогнозной потребности в товарах (услугах) организаций-потребителей | более 0,9 |
| 4 | коэффициент покрытия прогнозной потребности в товарах (услугах) населения | более 0,9 |
|  | экономическая доступность |  |
| 5 | коэффициент соответствия предельному индексу | утвержден |
| 6 | коэффициент уровня оплаты населением коммунальных услуг при согласовании производственной программы организации коммунального комплекса и при установлении цен (тарифов) | более 0,8 |
| 7 | коэффициент уровня оплаты населением коммунальных услуг при оценке инвестиционной программы организации коммунального комплекса | не менее 1,0 |
| 8 | коэффициент необходимого субсидирования населения | не более 0,3 |
| 9 | коэффициент соответствия цены на коммунальную услугу затратам организаций коммунального комплекса | не более 1,3 |

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Электроснабжение

Анализ существующей системы электроснабжения Горьковского городского поселения Горьковского муниципального образования показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития территорий указывают на необходимость модернизации и расширения энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения необходимо развивать строительством новых элементов системы энергосбережения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей поселения и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

3.2 Теплоснабжение

3.2.1 Мероприятия по оптимизации теплоисточников ресурсоснабжающих организации

Основные направления по реконструкции и модернизации теплоисточников Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района,  которые необходимо выполнить:

- перевод потребителей на локальные теплоисточники с закрытием неэффективных котельных;

- строительство модульных газовых котельных;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых технологий и материалов;

- внедрение новой техники и технологии;

- поэтапное отключение от централизованного теплоснабжения населения.

За счет энергосберегающих проектных решений необходимо обеспечить сокращение тепловых потерь зданий, как на объектах нового строительства, так и при ремонтных работах на существующих.

3.2.2 Мероприятия по оптимизации организационно-правовой и технико-экономической составляющей деятельности сферы образования

В настоящее время в Горьковском городском поселении теплоснабжение ряда муниципальных образовательных учреждений осуществляют ООО «Тепловик».

Для решения задачи по приведению данных котельных в соответствие требованиям СНиП II 35-76 «Котельные установки», необходимо осуществить мероприятия, которые позволят добиться более эффективного управления деятельностью жилищно-коммунального комплекса, позволят стабилизировать и установить экономически обоснованные тарифы на услуги теплоснабжения организаций социальной сферы района.

План мероприятий по модернизации тепловых объектов ООО «Тепловик»

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Стоимость работ. Всего тыс.руб. | Планируемый объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятия | всего |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | Блочная модульная газовая котельная | Разработка проектно – сметной документации «Строительство блочной модульной газовой котельной с инженерными сетями для бюджетных потребителей в р.п. Горьковское Горьковского Муниципального района, Омской области» | 3090 | 2935,5 | 154,5 |  | 3090 |
| 2, | Блочная модульная газовая котельная | Строительство блочной модульной газовой котельной с инженерными сетями для бюджетных потребителей в р.п. Горьковское Горьковского Муниципального района, Омской области | 35000 | 33250 | 1750 |  | 35000 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная 23 квартала | Замена котла | 2500 |  |  |  | 2500 |
|  | Котельная 23 квартала | Замена тепловых сетей 1,5 км | 2500 |  |  |  | 2500 |

3.3 Газоснабжение

- В рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры запланировано проведение следующих мероприятий по газификации:

- - строительство газовой блочной модульной газовой котельной в р.п. Горьковское.

3.4 Водоснабжение

- Водоснабжение на территории Горьковского городского поселения осуществляется следующими предприятиями: МП «Водоканал», Среднесуточное потребление воды составляет 300 м3, средний физический износ систем водоснабжения составляет 60-80%. Необходима реконструкция изношенных водопроводных сетей.

- План мероприятий по развитию систем водоснабжения в р.п. Горьковское

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Стоимость работ. Всего тыс.руб. | Планируемый объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | всего |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магистральный водопровод | Реконструкция водопровода от НФС до ул. Кирова 41 в р.п. Горьковское, Горьковского района, Омской области | 7527 | 7150,65 | 376,35 | 7527 |
| 2 | Магистральный водопровод | Строительство водопровода протяженностью 0,8 км в р.п. Горьковское от Роддома до ул. Ленина,15 | 4500 | 4275 | 225 | 4500 |
| 3 | Магистральный водопровод | Строительство водопровода протяженностью 0,8 км в р.п. Горьковское ул. Маяковского до гаража ПУ-34 | 4500 | 4275 | 225 | 4500 |
| 4 | Магистральный водопровод | Строительство водопровода протяженностью 4,5 км в р.п. Горьковское от газового участка до НФС | 50000 | 47500 | 2500 | 50000 |

3.5 Утилизация твердых бытовых отходов

- Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- - ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- - разработка генеральной схемы очистки территории Горьковского городского поселения в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации (МДК 7-01.2003);

- - организация и строительство площадок для сбора ТБО;

- - внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы и т.д).

- 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации программы будет производиться исполнителем-координатором программы на основе соотношения установленных программой целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями по данным мониторинга исполнения программы.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв.м);

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- уровень износа систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения).

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав долгосрочных целевых программ и подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится Администрацией Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться исполнителем-координатором целевой программы путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями по данным, предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Предприятия коммунальной инфраструктуры должны на основе утвержденного Главой Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, учитывающаяся при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в РЭК Омской области который утверждает, инвестиционные программы и устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

После утверждения инвестиционной программы РЭК Омской области устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления РЭК Омской области вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района заключает с организацией коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЙ

6.1 Финансовые потребности для реализации программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования составляет 109617 тыс.рублей, в том числе:

- в 2019 году – 3090 тыс. рублей;

- в 2020 году – 42527 тыс. рублей;

- в 2021 году – 9000 тыс. рублей;

- в 2022 году – 55000 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 5230,85 тыс. рублей, в том числе:

- в 2019 году – 154,5 тыс. рублей;

- в 2020 году – 2126,35 тыс. рублей;

- в 2021 году – 450 тыс. рублей;

- в 2022 году – 2500 тыс. рублей

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных средств. Средства бюджета Горьковского муниципального района  планируется привлекать через софинансирование мероприятий Программы.

Планируется осуществить расходы на реализацию следующих программных мероприятий:

- реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Горьковское и других населенных пунктах района, новое строительство и замена водонапорных башен, бурение скважин;

- реконструкция тепловых сетей, реконструкция и строительство котельных в населенных пунктах поселения;

- строительство электрических сетей к новым объектам строительства;

- строительство газопроводов.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, собственные средства предприятий, средства населения, внебюджетные источники, заемные средства.

Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения.

После завершения необходимого обследования и инвентаризации объектов жилищно-коммунального комплекса и ежегодно при формировании бюджета поселения исполнителями Программы будут вноситься предложения Администрации Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района по уточнению сроков и объемов необходимых работ. Кроме того, ежегодно объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению с учетом уровня инфляции.

Корректировка Программы осуществляется ее муниципальным заказчиком - Администрацией Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района.

Наиболее затратными мероприятиями являются инженерное обустройство площадки застройки индивидуальными жилыми домами и строительство канализации в р.п. Горьковское. Финансовые средства на реализацию Программы планируется формировать за счет бюджетных и внебюджетных источников.

Мобилизация финансовых ресурсов на выполнение работ по развитию систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться с привлечением средств:

- местного бюджета;

- внебюджетных источников, в том числе: средств ООО «Тепловик», населения;

- частных инвестиций, кредитов, займов и т.д.

В качестве софинансирования будут использованы средства федерального и областного бюджета в рамках областной целевой программы "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном комплексе Омской области" "Энергоресурсосбережение Омской области", "Чистая вода", "Социальное развитие села", "Жилище", "Развитее жилищного строительства на территории Омской области".

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального района;

-привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится Администрацией Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Заказчик программы – Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области:

- обеспечивает формирование нормативной правовой базы для реализации программы;

- организует выполнение мероприятий программы и обеспечивает финансирование ее мероприятий в установленном объеме за счет средств местного бюджета;

- осуществляет общую координацию и контроль за выполнением мероприятий программы;

- совместно с исполнителями программы ежегодно вносит областным органам исполнительной власти предложения по финансированию отдельных мероприятий программы за счет средств областного и федерального бюджетов.

Контроль за ходом реализации Программы Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области (2019-2022 годы) осуществляет Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района (в части использования средств бюджета городского поселения на реализацию программы), Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района.

Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения.

9.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| N | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение финансирования мероприятий программы, контроль эффективности и целевого использования бюджетных средств муниципального образования, направленных на ее реализацию | Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района |
| 2 | Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района, организации коммунального комплекса |
| 3 | Обеспечение жителей и предприятий муниципального образования надежными и качественными услугами тепловодогазоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Организации коммунального комплекса |
| 4 | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры поселения | Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района |
| 5 | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры | Организации коммунального комплекса |
| 6 | Расчет финансовых потребностей по инвестиционной программе, надбавок и тарифов: - надбавки к ценам (тарифам) для потребителей; - надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; - тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры; - тарифа организации коммунального комплекса на подключение. | Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района |
| 7 | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района |
| 8 | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | РЭК Омской области |
| 9 | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | РЭК Омской области |
| 10 | Заключение договора между Администрацией муниципального района и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ | Администрация Горьковского муниципального района, организации коммунального комплекса |
| 11 | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального хозяйства |
| 12 | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация Горьковского муниципального района |
| 13 | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района |

10 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Развитие электрических сетей:

- Обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры района;

- Обеспечение электрической энергией объектов нового строительства;

Развитие теплоснабжения:

- Повышение надежности и качества теплоснабжения;

- Обеспечение подключения при строительстве новых жилых домов к газопроводам;

- Улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных;

Развитие водоснабжения:

- Повышение надежности водоснабжения;

- Повышение экологической безопасности;

- Соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПин-100%;

- Снижение уровня потерь воды до 15%;

Утилизация твердых бытовых отходов:

-Улучшение санитарного состояния территории сельских поселений;

- Стабилизация образования бытовых и промышленных отходов на территории района;

-Улучшение экологического состояния Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района;

- Обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Принятие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района на 2019-2022 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- эффективность социально-экономического развития Горьковского муниципального района и проведение единой государственной политики в части повышения уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, увеличения инвестиционной привлекательности отрасли ЖКК и повышения экологической безопасности окружающей среды;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- создание основания для осуществления бюджетной политики Горьковского муниципального района в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, частных инвесторов;

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- минимизировать экономические потери при эксплуатации и обслуживании инженерных коммуникаций;

- обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечить развитие жилищного строительства в Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района.

11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

Перечень мероприятий: суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ.

| № п./п. | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Общая сумма тыс. руб. |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Финансирование из местного бюджета тыс. руб. | Областного бюджета тыс. руб. |  | Федерального бюджета тыс. руб. |  | Средства предприятия я тыс. руб. |  | Средства населения тыс. руб. |  |
| 1 | Разработка проектно – сметной документации «Строительство блочной модульной газовой котельной с инженерными сетями для бюджетных потребителей в р.п. Горьковское Горьковского Муниципального района, Омской области» | 2019 | 3090 |  |  | 154,5 | 2935,5 |  | - |  | - |  | - |  |
| 2 | Строительство блочной модульной газовой котельной с инженерными сетями для бюджетных потребителей в р.п. Горьковское Горьковского Муниципального района, Омской области | 2020 |  | 35000 | 1750 |  | 33250 | - |  | - |  | - |  |  |
| 3 | Реконструкция водопровода от НФС до ул. Кирова 41 в р.п. Горьковское, Горьковского района, Омской области | 2020 |  | 7527 | 376,35 |  | 7150,65 | - |  | - |  | - |  |  |
| 4 | Строительство водопровода протяженностью 0,8 км в р.п. Горьковское от Роддома до ул. Ленина,15 | 2021 |  | 4500 | 4275 |  | 225 | - |  | - |  | - |  |  |
| 5 | Строительство водопровода протяженностью 0,8 км в р.п. Горьковское ул. Маяковского до гаража ПУ-34 | 2021 |  | 4500 | 4275 |  | 225 | - |  | - |  | - |  |  |
| 6 | Строительство водопровода протяженностью 4,5 км в р.п. Горьковское от газового участка до НФС | 2022 |  | 50000 | 2500 |  | 47500 | - |  | - |  | - |  |  |
| 7 | Замена тепловых сетей 1,5 км | 2022 |  | 2500 | - |  | - | - |  | 2500 |  | - |  |  |
| 8 | Замена котла в котельной 23 квартала | 2022 |  | 2500 | - |  | - | - |  | 2500 |  | - |  |  |